B.O.R.V.A.S

Borvas is een afkorting, ezelsbruggetje, voor de dagelijkse controlepunten van je motorfiets.

Tijdens het examen Verkeersdeelname wordt dit onderdeel getoetst, lees/leer deze controlepunten aandachtig door.

Banden en Brandstof

Olie

Remmen

Verlichting, Vering & Vloeistoffen

Aandrijving & Accu

Spiegels

Banden:

1. bandenspanning, controleer de bandenspanning altijd bij koude banden.

Voor de juiste spanning raadpleeg je het instructieboekje van jou motor.

Gevolg van onjuiste bandenspanning kan zijn: gevaarlijk weggedrag,

verkeerd afslijten van het profiel, hoger brandstof gebruik . Bij langdurig

rijden met hoge snelheden/ passagier dient de bandenspanning

aangepast te worden.

2. profieldiepte, minimaal 1 mm. Profiel zorgt voor afvoer van water en vuil en

als de profieldiepte minder dan 1,5 mm is kun je problemen krijgen, bijv.

aquaplaning.! Let ook op het slijtage patroon van het profiel.

3. onregelmatigheden, in het profiel, zoals steentjes,glas,spijkers enz., moet

je verwijderen, uiteraard mag een band geen scheuren, barsten of bobbels

vertonen.

4. Ventiel-,Stofdopje, moet op het ventiel zitten, voorkomt dat er vuil in het

ventiel komt en dit beschadigd raakt, waardoor de band langzaam kan

leeglopen, zie bandenspanning.

5. draairichting, let bij een nieuwe band op de rij-,draairichting van de band,

houdt er rekening mee dat nieuwe banden nog “schoon” gereden moeten

worden.

Brandstof:

- tankinhoud, controleer altijd voor aanvang van je rit of je voldoende

brandstof hebt, indien er een brandstofmeter is controleer of deze goed

functioneert.

2. benzinekraan, weet waar het zit, controleer de stand!!, en hoe je de

reservestand moet inschakelen, dit moet je onder het rijden kunnen!!,

vergeet niet na een tankbeurt de kraan weer in de goede stand te zetten.

Olie:

1. niveau, controleer het niveau van het oliepeil bij een koude motor, plaats

de motor op de middenbok en controleer het kijkglaasje of de oliepeilstok.

Te weinig olie kan grote schade aan het motorblok veroorzaken.

Bijvullen op de gewenste plaats en niet boven het maximum.

Remmen:

1. Remdruk, controleer voor dat je opstapt of het remhendel voldoende druk

heeft, dus niet tegen het stuur aan komt. (vrije slag en drukpunt). Voor het

rempedaal geldt hetzelfde, beide remmen dienen soepel te werken.

- niveau remvloeistof, bij schijfremmen wordt de druk d.m.v. remvloeistof

(hydraulisch) overgebracht naar de remklauw, bij te weinig vloeistof

kunnen je remblokken versleten zijn, of en dat is heel gevaarlijk, kan er

een lek in het systeem zitten, hierdoor kun je geen druk opbouwen en dus

niet meer remmen!! Nooit zomaar remvloeistof bijvullen.

- slijtage indicator, bij trommelremmen wordt de druk d.m.v. een stang of

kabel(mechanisch) overgebracht, de slijtindicator geeft aan of je remschoenen vervangen dienen te worden.

Verlichting:

1. werking, controleer de werking van je verlichting,

- dimlicht, grootlicht, signaallicht, achterlicht, kentekenplaatverlichting.

- richting aanwijzers, remlicht (voorrem en achterrem).

- dashboard verlichting en de controlelampjes.

- claxon.

Vering:

1. voor, controleer de vering op lekkage. Dit heeft gevaarlijk weggedrag tot

gevolg en de vorkolie kan op de rem terecht komen waardoor je niet meer

kunt remmen.

2. achter, controleer op lekkage, zie boven.

3. afstelling, meestal kun je de schokbrekers achter makkelijk afstellen, doe

dit als je 2 schokbrekers hebt, aan beide zijden hetzelfde. Bij langdurige

zware belasting, passagier, kun je de vering iets stijver afstellen.

Vloeistoffen:

1. olie, zie boven

2. brandstof, zie boven

3. remvloeistof, zie boven

4. koelvloeistof, controle van het koelsysteem, radiateur: lekkage of verstopt

raken van het rooster, expansievat: locatie, vloeistof niveau

- accu, zie onder

Aandrijving:

- kettingspanning, de speling van de ketting wordt gemeten in het midden

van de tandwielen, zie instructieboekje voor de juiste speling, maar in het

algemeen is 2,5 tot 3,5 cm een goede speling. Door het gebruik rekt de

ketting en slijt het tandwiel en dien je regelmatig de ketting te spannen.

- smering, de ketting dient voldoende gesmeerd te zijn, hiermee draai de

ketting soepeler, maakt minder geluid en slijt de ketting minder snel.

Let op dat het vet niet op de achterband terecht komt!.

- slijtage tandwiel, controleer de tanden van het tandwiel op slijtage, een

versleten tandwiel heeft smalle, scherpe tanden. De ruimte t.o.v. de ketting

wordt groter en de tanden kunnen afbreken.

- andere vormen van aandrijving zijn: getande riem, deze is onderhouds-

vriendelijk, d.w.z. als de riem goed gespannen is behoeft deze geen verder onderhoud. De Cardan-aandrijving, deze is onderhoudsvrij.

Accu:

- vloeistof, controleer regelmatig of het niveau van het vloeistofpeil in de

accu nog voldoende is, anders bijvullen met gedemineraliseerd water. Bij

een onderhoudsvrije accu bijv., Gel-accu kun je dit niet controleren of

bijvullen.

- contactpolen, controleer bij de accupolen of deze schoon zijn, dus geen

corrosie, en of de bedrading goed gemonteerd is(vast zit).

- bevestiging, controleer of de accu nog deugdelijk is bevestigd.

Spiegels:

- afstelling, controleer de afstelling van de spiegels. Daarbij dient de horizon

op ¾ van het spiegelglas te zitten.

2. spiegelglas, dit moet schoon zijn en geen barsten vertonen.